на ремонт шатровой кровли

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость строительных работ	493,450 тыс.руб.

Средства на оплату труда	6,265 тыс.руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2008 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | 3/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр58-03-1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов, парапетов и т.п. HP, (20,33 руб.): Н3% от ФОТ (24,49руб.) СП, (12,25 руб.): 50% от ФОТ (24,49 руб.) | 100 м труб и покрытий | 0,3 | 81,83 | 81,63 | 0,2 |  | 24,55 | 24,49 | 0,06 |  |
| 2 | ТЕРЮ-01-002-1 | Установка стропил HP, (1645,32 руб.): 118% от ФОТ (1394,34 руб.) (77. /878.43 руб.): 63% от ФОТ(1394,34 руб.) | 1 мЗ древесины в конструкции | 6 | 2549,44 | 230,06 | 37,26 | 2,33 | 15296,64 | 1380,36 | 223,56 | 13.98 |
| 3 | ТЕРр58-12-2 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали HP, (395,51руб.): 83%от ФОТ(476,52руб.) СП, (238,26 руб.): 50% от ФОТ (476,52 руб.) | 100 м2 | 2,4 | 2170,21 | 194,71 | 20,92 | 3,84 | 5208,5 | 467,3 | 50,21 | 9,22 |
| 4 | ТЕР26-01-055-01 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой HP, (2314.08руб.): 100% от ФОТ(2314,08руб.) СП, (1619,86руб.): 70% от ФОТ(2314,08руб.) | 100м2 поверхности покрытия изоляции | 2,4 | 4085,81 | 964,2 | 18,52 |  | 9805,94 | 2314,08 | 44,45 |  |
| 5 | СЦМ-101-2101 | Полотно пароизоляционное | м2 | 247,2 | 11,61 |  |  |  | 2869,99 |  |  |  |

Страница 1

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | ТЕР10-01-087-1 | Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов HP. (100,32руб.): 118%от ФОТ(85,02руб.) СП, (53,56руб.): 63%om ФОТ(85,02руб.) | 10 мЗ древесины в конструкции | 1 | 775,24 | 84,24 | 22,74 | 0,78 | 775,24 | 84,24 | 22,74 | 0.7Х |
| 7 | ТЕР46-03-009-03 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 25 см HP. (186,62руб.): 110%от ФОТ(169,65руб.) СП, (110,27 руб.): 65% от ФОТ (169,65 руб.) | 100 шт. | 0,26 | 1968,58 | 483,33 | 1485,25 | 169,15 | 511,83 | 125,67 | 386,16 | 43,98 |
| 8 | ТЕР6-01-015-1 | Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м HP, (235,99руб.): 105%от ФОТ(224,75руб.) СП, (146,09 руб.): 65% от ФОТ (224,75 руб.) | 1 т | 0,07 | 14334,85 | 3206,8 | 58,27 | 3,88 | 1003,44 | 224,48 | 4,08 | 0,27 |
| 9 | ТЕР9-04-002-1 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м HP, (863,63 руб.): 90% от ФОТ (959,59 руб.) СП, (815,65руб.): 85% от ФОТ(959,59руб.) | 100 м2 покрытия | 2,4 | 1042,48 | 356,78 | 519,82 | 43,05 | 2501,95 | 856,27 | 1247,57 | 103,32 |
| 10 | СЦМ-101-1875 | Сталь оцинкованная листовая | т | 1,32 | 12279,88 |  |  |  | 16209,44 |  |  |  |
| 11 | СЦМ-101-1735 | Винты самонарезающие СМ 1-35 | т | 0,025 | 38529.83 |  |  |  | 963,25 |  |  |  |
| 12 | ТЕР12-01-010-1 | Устройство мелких покрытий (коньки, брандмауэры, парапеты, свесы, ендовы и т.п.) из листовой оцинкованной стали HP, (133,1 руб.): 120% от ФОТ (110,92 руб.) СП, (72,1руб.): 65%, от ФОТ (110,92 руб.) | 100 м2 покрытия | 0,1 | 8274,5 | 1106,08 | 23,81 | 3,11 | 827,45 | 110,61 | 2,38 | 0,31 |
| 13 | ТЕР12-01-009-01 | Устройство желобов: настенных HP, (414,8руб.): 120% от ФОТ(345,67руб.) СП, (224,69 руб.): 65% от ФОТ(345,67руб.) | 100 м желобов | 0,4 | 17222,05 | 831,4 | 299,87 | 32,77 | 6888,82 | 332,56 | 119,95 | 13,11 |
| 14 | ТЕРр58-10-01 | Устройство водосточных труб КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,7; ЭМ-0,7; ЗПМ 0,7; ТЗ 0,7; ТЗМ 0,7 HP, (50,34руб.): 81% от ФОТ (60,65руб.) СП, (30,33руб.): 50% от ФОТ(60,65руб.) | 100 м | 0,24 | 7262,47 | 252,71 | 6,74 |  | 1742,99 | 60,65 | 1,62 |  |
| 15 | ТЕРр58-10-06 | Устройство водосточных труб: воронок с лестниц или подмостей КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП 0,7; ЭММ), 7; ЗПМ -0,7; ТЗ 0,7; ТЗМ-0,7 HP, (12,11 руб.): 83% от ФОТ (14,59 руб.) СП, (7,3руб.): 50%от ФОТ(14,59руб.) | 100 шт. | 0,04 | 7684,77 | 364,64 | 4,14 |  | 307,39 | 14,59 | 0,17 |  |
| 16 | ТЕРр58-10-03 | Устройство водосточных труб: колен с земли, лестниц и подмостей КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП 0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; 13=0,7; ТЗМ=0,7 HP, (14,57руб.): 83%от ФОТ(17,55руб.) СП, (8,78руб.): 50%от ФОТ(17,55руб.) | 100 шт. | 0,04 | 4156,93 | 438,8 | 4,14 |  | 166,28 | 17,55 | 0,17 |  |
| 17 | ТЕР10-01-003-1 | Устройство слуховых окон HP, (78,77руб.): 118%от ФОТ(66,75руб.) СП. (42.05руб): 63% от ФОТ (66.75 руб.) | 1 слуховое окно | 1 | 336,04 | 65,04 | 21,9 | 1,71 | 336,04 | 65,04 | 21,9 | 1,71 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | СЦМ-203-0002 | Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками одностворные ОС 9-9, пл.0.75 м2 | м2 | 0,8 | 583,23 |  |  |  | 466,58 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 65906 | 6077,89 | 2125,02 | 186,68 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 6465 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 4260 |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Кровля : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крыши, кровли |  |  |  |  |  |  |  |  | 8239 |  |  |  |
| Деревянные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  | 19673 |  |  |  |
| Теплоизоляционные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 13740 |  |  |  |
| Строительные металлические конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  | 23261 |  |  |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) |  |  |  |  |  |  |  |  | 809 |  |  |  |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  | 1386 |  |  |  |
| Кровли |  |  |  |  |  |  |  |  | 9524 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 76631 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 57703 |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2125 |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6265 |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 6465 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 4260 |  |  |  |
| В ценах 4 квартала 2008г 76 631,41 * 5,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 409978 |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  | 409978 |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001 г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 65906 | 6077,89 | 2125,02 | 186,68 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 6465 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 4260 |  | * |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крыши, кровли |  |  |  |  |  |  |  |  | 8239 |  |  |  |
| Деревянные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  | 19673 |  |  |  |
| Теплоизоляционные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 13740 |  |  |  |
| Строительные металлические конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  | 23261 |  |  |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) |  |  |  |  |  |  |  |  | 809 |  |  |  |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  | 1386 |  |  |  |
| Кровли |  |  |  |  |  |  |  |  | 9524 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 76631 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 57703 |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2125 |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6265 |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 6465 |  |  |  |

Страница 3

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 4260 |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  |  |  |  | 1533 |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  |  | 78164 |  |  |  |
| В ценах 4 квартала 2008г 78 164,04 * 5,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 418178 |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 75272 |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 493450 |  |  |  |