СОГЛАСОВАНО

УТВ

2007 г.

.

СМЕТАЙ

Локальный ресурсный сметный расчет на

пусконаладочные работы

Наименование объекта: г. Владикавказ Клиническая больница скорой помощи. Глазное отделение.

Наименование работ : Пусконаладочные работы грузового лифта г\п. 500 кг. на

4остановок, с релейной станцией управления. Состав эвена - 2 человека. Средний разряд работ - 5 Средняя тарифная ставка разряда работ - 55,00 руб.

Трудозатраты:

(127,8 + 19,8 х 2 ) х 1,2 х 1,3 - 241,06 чел.час

Где:

127,8 + 19,8 х 2 - ТЕРп - 2001-01 таблица 1-14-003-02; 1-14-003-05.

1,2- ГЭСНп -2001-01 техническая часть п. 10 (пусконаладка на высоте свыше 8м.)

1,3 - МДС 81-27.2001 таблица1 п. 5 (в электроустановках под напряжением)

- Фонд оплаты труда пусконаладочного персонала
241,06 х 55 = 13258,30 руб.

- Накладные расходы от ФОТ пусконаладочного персонала - 58,5 %
13258,30 х 58,5% = 7756,11 руб.

Указ. МДС 81-33.2004 Приложение 4

3.	Сметная прибыль от ФОТ пусконаладочного персонала - 60 %
13258,30x60%= 7954,98 руб.

где : 60 % - Метод. Указ. МДС 81 - 25.2001 Прил. 3

4.	Итого по смете : 13258,30+7756,11+7954,98 = 28969,39 руб.

Смета подготовлена ООО «Владлифт» лицензия № Д 739695 от 6 июня 2006 г.

"ВЛАДЛИФТ"

41/  ill59'

СОГЛАСОВАНО:

2007 г.

:-'-у-	СМЕТА,

на выполнение ремонта -  капитальный ремонт грузового лифта 500 кг. нах

ЗАКАЗЧИК - Клиническая больница скорой помощи

ОБЪЕКТ - г. Владикавказ Клиническая больница скорой помощи ул. Иристонская 45 Государственные элементные сметные нормы на капитальный ремонт оборудования. Сборник № 41. Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов.

| №№ п.п. | Наименование работ |  | Обоснование Стоимости Таблица |  | Единица измерения |  | К-во | Норма времени Чел\час |  | Чел\ Час. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |
| 1 | Замена основного электродвигателя |  | 41-01-002-0 |  | шт. |  | 1 | 26,2 |  | 26,2 |
| 2 | Замена станции управления |  | 41-01-006-01 |  | станция |  | 1 | 64,8 |  | 64,8 |
| 3 | Замена тормозного устройства |  | 41-01-002-13 |  | тормоз, устр. |  | 1 | 29,5 |  | 29,5 |
| 4 | Замена этажного переключателя |  | 41-01-008-03 |  | переключ. |  | 4 | 4,43 |  | 17,72 |
| 5 | Замена тягового каната |  | 41-01-009-01 |  | канат |  | 4 | 27,9 |  | 111,60 |
| 6 | Замена каната ограничителя скор-ти^ |  | 41-01-009-04 |  | канат |  | 1 | 12,4 |  | 12,4 |
| 7 | Замена трансформатора |  | 41-01-010-01 |  | трансфер. |  | 1 | 4,73 |  | 4,73 |
| 8 | Замена ограничителя скорости |  | 41-03-003-01 |  | огран.скор. |  | 1 | 13,20 |  | 13,20 |
| 9 | Замена натяжного устройства |  | 41-01-009-05 |  | натяж. устр. |  | 1 | 7,79 |  | 7,79 |
| 10 | Замена вкладышей кабины |  | 41-01-011-02 |  | вкладыш |  | 4 | 12,0 |  | 48,0 |
| 11 | Выверка направляющих кабины и противовеса |  | 41-02-001-01 41-02-001-02 |  | направляющ. дл- 2 метра |  | 60 | 20,1 + 90,48 |  | 110,58 |
| 12 | Ремонт верхней балки дверей шахты |  | 41-03-006-01 |  | балка |  | 4 | 26,9 |  | 107,60 |
| 13 | Ремонт ловителей кабины |  | 41-03-007-01 |  | ловитель |  | 4 | 15,7 |  | 62,80 |
| 14 | Ремонт вызывного аппарата |  | 41-03-008-01 |  | аппарат |  | 4 | 7,66 |  | 30,64 |
| 15 | Замена подвесного кабеля |  | 41-01-036-01 |  | кабель |  | 1 | 11,34 |  | 11,34 |
| 16 | Замена электромагнитной отводки |  | 41-01-028-02 |  | отводка |  | 1 | 3,08 |  | 3,08 |
| 17 | Ремонт редуктора лебедки |  | 41-03-010-01 |  | рудуктор |  | 1 | 35,98 |  | 35,98 |
|  | ИТОГО ТРУДОЗАТРАТ: |  |  |  |  |  |  |  |  | 697,96 |
| Расшифровка материальных затрат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование материалов |  | Ед. измер. |  | Расход в натуре |  | Цена за един. |  |  | Сумма в рублях |  |
| Электродвигатель (с кап. ремонта) |  | шт. |  | 1 |  | 38000,00 |  |  | 38000,00 |  |
| Станция управления |  | шт. |  | 1 |  | 51000,00 |  |  | 51000,00 |  |
| Этажный переключатель ЭП 11\40 |  | шт. |  | 4 |  | 540,00 |  |  | 2160,00 |  |
| Тормозное устройство |  | шт. |  | 1 |  | 4375,00 |  |  | 4375,00 |  |
| Канат дм. 10,5 мм. |  | м. |  | 72 |  | 40,00 |  |  | 2880,00 |  |
| Канат ограничителя скорости |  | м. |  | 40 |  | 25,00 |  |  | 1000,00 |  |
| Трансформатор НТС - 0,5 |  | шт. |  | 1 |  | 9700,00 |  |  | 9700,00 |  |
| Ограничитель скорости |  | шт. |  | 1 |  | 4980,00 |  |  | 4980,00 |  |
| Натяжное устройство |  | шт. |  | 1 |  | 3950,00 |  |  | 3950,00 |  |
| Вкладыши кабины |  | шт. |  | 4 |  | 42,00 |  |  | 168,00 |  |
| Подвесной кабель |  | .м. |  | 20 |  | 122,00 |  |  | 2440,00 |  |
| Электромагнитная отводка |  | шт. |  | 1 |  | 4300,00 |  |  | 4300,00 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 122513,00 |  |

- Затраты основной заработной платы:
Тарифная ставка — 55 руб. час
697,96 чел. час х 55 = 38387,80 руб.

- Накладные расходы - 78 % (где 78 % МДС - 81-33.2004; приложение 5 поз 19)
38387,80 х 78 % = 29942,48 руб.

- Сметная прибыль - 45 % (где 45 % МДС - 81-25-2001 приложение 2 поз. 19)
38387,80 х 45 % = 17274,51 руб.

- Итого 38387,80 + 29942,48 + 17274,51 = 85604,79 руб.

- Восстановление технического паспорта лифта-13000,00

- Полное техническое освидетельствование лифта

с электроизмерительными работами - 14000,00 руб.

5. Всего по смете : 122513,00 + 85604,79 + 13000,00 + 14000 = 249117,79 руб. Составлена ООО «Владлифт» лицензия № Д 739695 от 6 июня 2006 г.